08

СЕРТИФИКАТ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Убедитесь в наличии заводского сертификата на подъёмник "Turny Orbit ”. Этот документ необходим для оперативного контроля состояния изделия.

УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Настоящая инструкция описывает стандартную процедуру установки подъёмника “Turny” без использования специальных крепежных кронштейнов. Инструкция не рассматривает все возможные варианты монтажа.

Специальные монтажные кронштейны для наиболее распространённых моделей автомобилей можно заказать у компании “Autoadapt AB”.

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Убедитесь в соответствии комплектации товара вашему заказу и в отсутствии повреждений, полученных при транспортировке. Ознакомьтесь с “Инструкцией по эксплуатации” подъёмника и правилами пользования им после установки.

УСТАНОВКА ПОДЪЁМНИКА “Turny Orbit”

Припаркуйте машину на ровной горизонтальной площадке.

Отсоедините кабель от аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания при установке подъёмника. Если по полу или под ковриком в салоне проходит какая-либо проводка, её следует отвести в сторону или защитить иным способом от повреждения во время монтажа подъёмника.

1. Демонтаж сиденья автомобиля

1. Отверните болты крепления ремня безопасности сиденья автомобиля.

Освободите сиденье от крепежа. Наклонив сиденье, проверьте наличие проходящей через него проводки.

Отсоедините все кабели от боковой подушки безопасности, подогрева сиденья или натяжного устройства ремня безопасности.

4. Извлеките сиденье и освободите крепеж приемника ремня безопасности.

Установите соответствующий резистор на кабель боковой подушки безопасности, если сиденье им оборудовано.

09

2. Подключение электрооборудования

1. Установите фиксатор предохранителя рядом с батареей. Соедините кабелем контакт фиксатора предохранителя с положительной клеммой аккумулятора.

2. Протяните кабель #414105 под ковриком от места установки подъёмника “Turny” к контакту фиксатора предохранителя.

3. Черный провод кабеля подключите к заземлению (массе), например, с помощью крепежного болта подъёмника “Turny” . Наконечники различного типа для кабеля прилагаются.

4. Для обеспечения безопасности подъёмник "Turny” должен быть установлен так, чтобы избежать вероятность его включения при движении автомобиля.

Следуйте приведенной ниже процедуре установки..

5. При подключении выводов “+” и “-” оба светодиода будут мигать, пока не будет соблюдена полярность подключения.

Теперь активировать подъёмник “Turny” невозможно.

Ни в коем случае не меняйте кабель на другой кабель с меньшим сечением и не подключайте кабели с меньшим сечением!

Лампа освещения салона

Модуль питания подъемника TURNY Orbit

R = красный

SB = чёрный

BL= синий

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

При возникновении перегрузки подъёмник автоматически отключается.

При горизонтальном перемещении остановка произойдет после небольшого движения в обратном направлении.

При вертикальном перемещении в момент перегрузки подъёмник просто остановится.

При перегрузке загорится красный индикатор в левой части пульта, и дальнейшие операции с подъёмником станут невозможными.

3. Монтаж подъёмника “Turny Orbit”

Настоящая инструкция описывает стандартную процедуру установки подъёмника “Turny” без использования специальных крепежных кронштейнов.

Если напольный настил толще, чем необходимо, его следует обрезать вокруг болтов и установить проставки для обеспечения надежного крепления.

Внимание! Очень важно использовать для монтажа крепежные точки заводского автомобильного сиденья.

1. Поместите подъёмник "Turny” в салон автомобиля. Поперечное положение подъёмника должно по возможности соответствовать конструктивно предусмотренному положению сиденья автомобиля.

При необходимости отрегулируйте высоту кресла временными проставками.

Продолжение на следующей странице

10

2. Подключение аккумуляторной батареи.

Убедитесь, что для разворота подъёмника “Turny” достаточно места, и он не будет задевать сварные швы дверного проёма.

3. Обеспечьте достаточное пространство для ног инвалида и других пассажиров!

4. Закрепите подъёмник “Turny” в салоне автомобиля и убедитесь, что его элементы опускаются свободно, не задевая порог. Зазор должен составлять 2-3 см.

5. В особых случаях необходимо увеличить угол открытия двери автомобиля.

6. Отметьте с помощью ленты точное положение подъёмника относительно пола.

7. Разъедините кабельные разъемы. Выньте кресло “Turny”, не сдвигая ленточных меток.

4. Установка подъёмника "Turny”

Для крепления подъёмника "Turny” необходимо использовать точки крепежа «родного» автомобильного сиденья.

Напольные болты должны быть того же диаметра, что и заводские. Длина болтов может быть иная. Если предусмотренное конструкцией сиденье крепится болтами М8, их длина должна быть не менее 10,9 мм, а при диаметре М10 – не менее 8,8 мм.

Для проставок можно нарезать куски металлической трубки соответствующей длины.

1. Ослабьте крепление направляющих салазок и отсоедините предохранительный профиль от крепежного кронштейна. Для совмещения с болтами направляющие салазки нужно будет подвигать назад и вперед.

2. Замерьте координаты отверстий под заводское сиденье относительно маркировочной ленты. Перенесите шаблон отверстий на крепежный кронштейн. Кронштейн должен быть развернут в правильном направлении!

3. Просверлите отмеченные отверстия под болты того же диаметра, что и оригинальные.

2. Подключение к аккумуляторной батарее.

Убедитесь в наличии свободного пространства, достаточного для выгрузки поворотно-выдвижного механизма Turny без опасности задевания приваренного порога.

3. Оставьте свободное место для клиента, а также остальных пассажиров!

4. Закрепите поворотно-выдвижной механизм Turny внутри автомобиля и проверьте, что при опускании механизма он свободно проходит через порог. Зазор между механизмом и порогом должно составлять 2-3 см.

5. В крайних случаях может к тому же возникнуть необходимость в увеличении угла открытия двери автомобиля.

6. С помощью клейкой ленты отметьте на полу положение поворотно-выдвижного механизма Turny.

7. Отсоедините контактный провод. Поднимите поворотно-выдвижной механизм Turny, стараясь не сместить наклеенные метки.

4. Установка поворотно-выдвижного механизма Turny

Следует воспользоваться точками закрепления в автомобиле заводского сиденья!

Болты крепления механизма к полу должны быть того же диаметра, что заводские болты. Болты подбираются необходимой длины. Если заводское сиденье закрепляется болтами М8, они должны иметь класс прочности не ниже 10.9, а если болтами М10, то не ниже 8.8.

Нарежьте прилагаемую металлическую трубу на куски требуемой длины под возможные распорки.

1. Отсоедините направляющие рельсы и защитные профили от монтажной опоры. Чтобы получить доступ к крепежным болтам, направляющие рельсы следует подвигать вперед и назад.

2. Отмерьте расстояния от отверстий под болты заводского сиденья до маркировочной ленты. Перенесите схему отверстий на монтажную опору.  Убедитесь, что монтажная опора расположена в правильном направлении!

3. Просверлите в отмеченных местах отверстия под болты того же диаметра, что и заводские болты.

4. Временно установите монтажную опору в автомобиле. Обеспечьте горизонтальность уровня установки опоры.  При необходимости отрегулируйте горизонтальность установки с помощью распорок, изготовленных из прилагаемой металлической трубы.  Затяните болты.

5. Если в автомобиле установлены быстросъемные сиденья, то для закрепления опоры к полу воспользуйтесь “пружинным фиксатором”. Для закрепления фиксатора по месту используйте кузовную пасту или клейкую ленту. Установите монтажную опору и затяните болты.

6. Поднимите поворотно-выдвижной механизм Turny в автомобиль. Установите его на монтажную опору, воспользовавшись направляющими рельсами и защитными профилями. Затяните по три винта с каждой стороны. Затяните винты с моментом затяжки 26 Нм.

5. Установка сиденья

Установочные опоры под сиденье

Если устанавливается инвалидное сиденье BEV модели Autoadapt или Recaro, можно воспользоваться отверстиями, имеющимися в установочных опорах под сиденье.

Если устанавливается заводское или любое другое сиденье, установочные опоры под сиденье должны быть переделаны или заменены новыми.

Распорки

В определенных случаях возникает необходимость использовать распорки Turny, которые заказываются отдельно.

Если имеется свободное пространство, они могут использоваться в сочетании с направляющими рельсами.

Совместное использование с инвалидной коляской Carony

Если поворотно-выдвижной механизм Turny используется совместно с инвалидной коляской Carony, то установочные опоры под сиденье следует заменить направляющими Carony.

При этом в комбинации с механизмом Turny следует использовать более короткие направляющие.

Установочные опоры под сиденье

Инвалидное сиденье BEV

6. Установка ремня безопасности

Если держатель ремня безопасности снабжен натяжным устройством ремня, которое трудно монтируется с механизмом Turny, замените его держателем стандартного типа.

Необходимо, чтобы держатель ремня безопасности мог поворачиваться!

В случае аварии жестко закрепленный держатель может разорвать ремень безопасности.

Не устанавливайте держатель слишком высоко!

В случае аварии это может привести к разрыву ремня безопасности.

К тому же замок ремня безопасности может травмировать пользователя.

Крепление ремня безопасности заводского сиденья может не подойти!

Очень важно, чтобы держатель ремня безопасности монтировался в точках крепления, отведенных под установочную опору поворотно-выдвижного механизма Turny.

Отрегулируйте угол наклона держателя под сидящего человека.

Закрепите держатель ремня безопасности на установочной опоре поворотно-выдвижного механизма Turny.

Выберите точку крепления так, чтобы угол наклона держателя был близок к 60 градусам.

7. Расположение направляющих рельсов

Убедитесь, что при занесении поворотно-выдвижного механизма Turny в автомобиль направляющие рельсы над установочной опорой сдвинуты до конца назад.

Это делается путем поворота механизма Turny и ослабления крепления вращающейся опоры.

Проверьте, можно ли сдвинуть поворотно-выдвижной механизм Turny еще дальше назад. Если это удается сделать, отрегулируйте длину вращающейся опоры так, чтобы она плотно вошла в прорезь.

Внимание! При занесении поворотно-выдвижного механизма Turny в автомобиль направляющие рельсы должны быть сдвинуты до конца назад.